SAVE SWIMMER

# REGISTRO DE PRUEBA - MICROSD Y ALIMENTACION PORTATIL

Validacion funcional del prototipo Data Logger

| Codigo | SS-PR-20260526-SD-001 | Version | V001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 26/05/2026 | Estado | Prueba validada - alcance limitado |
| Responsable | Vittorio King | Proyecto | Save Swimmer Lite |
| Firmware | SS-LITE-BLE-SD-V1-029 | Dispositivo | SS-LT-000001 |

# 1. Objetivo

Confirmar que el prototipo puede registrar multiples sesiones consecutivas en microSD, asociadas a perfiles enviados desde la aplicacion BLE, funcionando con alimentacion portatil y sin depender de cable USB.

# 2. Configuracion evaluada

| Bloque | Configuracion observada |
| --- | --- |
| Control principal | ESP32-S3 DevKit N16R8 |
| Sensor | MPU6050 activo, datos IMU presentes en CSV |
| Almacenamiento | Modulo microSD SPI, CS 10 / MOSI 11 / SCK 12 / MISO 13 |
| Alimentacion de microSD | VCC conectado a 5 V |
| Alimentacion general | Bateria con elevador MT3608; ESP sin conexion USB durante prueba |
| Aplicacion | Field Viewer BLE para perfil e inicio/detencion de sesion |

# 3. Antecedente de falla y correccion aplicada

En pruebas previas, el modulo microSD fue alimentado a 3.3 V y se observaron fallas de inicio, archivos cortados y contenido corrupto. El modulo empleado dispone de adaptacion/regulacion para uso con alimentacion de 5 V. Al cambiar VCC de la microSD a 5 V y utilizar firmware V029, la grabacion de sesiones consecutivas produjo archivos CSV legibles.

Criterio tecnico actual: mantener el modulo microSD de prototipo alimentado a 5 V; conservar GND comun y pines SPI definidos. Esta validacion no reemplaza futuras pruebas de regulacion, autonomia ni PCB integrada.

# 4. Resultados obtenidos

| Archivo | Perfil | Inicio local | Duracion | Muestras | Bytes | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS000001.CSV | vitto | 09:40:18 | 26.67 s | 232 | 19,394 | VALIDA |
| SS000002.CSV | vittoka | 09:40:55 | 25.17 s | 242 | 20,313 | VALIDA |
| SS000003.CSV | vprueba 3 | 09:41:32 | 30.55 s | 304 | 25,452 | VALIDA |
| SS000004.CSV | 5 minutos | 09:47:35 | 236.89 s | 2,276 | 191,692 | VALIDA |
| SS000005.CSV | 2 minutos ms app | 09:52:54 | 93.71 s | 908 | 76,481 | VALIDA |

## Archivos de control observados:

| Archivo | Bytes | Validacion |
| --- | --- | --- |
| BOOT.CSV | 28 | Legible; registra firmware V029. Fecha FAT 1980 esperable antes de sincronizar hora. |
| INDEX.CSV | 38 | Legible; contiene secuencia de sesiones 1 a 5. |

# 5. Verificaciones de integridad realizadas

| Control | Resultado |
| --- | --- |
| Lectura de encabezado CSV | Correcta en las cinco sesiones |
| Perfil por sesion | Perfiles diferenciados y asociados al archivo correcto |
| Fecha/hora desde telefono | Presente y coherente en las sesiones |
| Datos MPU6050 | Presentes en filas LR, FB, UD y MAG |
| Caracteres corruptos / bytes nulos | No observados en BOOT, INDEX ni archivos de sesion |
| Numeracion consecutiva | Correcta: SS000001 a SS000005 |

# 6. Conclusion de la prueba

RESULTADO: APROBADA PARA EL ALCANCE EVALUADO.

El prototipo registro correctamente tres sesiones cortas consecutivas y dos sesiones adicionales utilizando bateria, BLE, MPU6050 y microSD alimentada a 5 V. La cuarta sesion sostuvo casi cuatro minutos de registro SD. Queda validado el flujo basico: enviar perfil, iniciar sesion, guardar CSV independiente, detener y repetir con otro perfil.

# 7. Comparacion entre registro de app y microSD

La sesion SS000005.CSV corresponde al archivo exportado desde la app ss_2_minutos_ms_app_test_nado_20260526_095423.csv: ambos comparten el perfil '2 minutos ms app' y el inicio local 09:52:54.

| Metrica | App BLE | MicroSD dispositivo | Interpretacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Muestras | 178 | 908 | La SD conserva aproximadamente 5.1 veces mas informacion |
| Duracion observada | 89.15 s | 93.46 s | La app dejo de guardar antes del cierre final en SD |
| Frecuencia aproximada | 1.99 Hz | 9.70 Hz | BLE sirve para vivo; SD para analisis tecnico |
| UD maximo | 17.90 | 17.93 | Pico principal consistente |
| MAG maximo | 18.50 | 20.25 | La SD capta picos entre envios BLE |

La comparacion temporal arrojo diferencias pequenas para FB, UD y MAG (RMSE aproximado 0.15, 0.36 y 0.27). LR tiene mayor diferencia aproximada (1.00) porque cambia con rapidez y el BLE recibe cerca de una de cada cinco muestras que quedan guardadas en la SD.

# 8. Alcances no validados aun

| Pendiente | Prueba requerida |
| --- | --- |
| Grabacion continua prolongada | Sesion de 15 minutos y luego de 30 minutos con bateria |
| Repeticion intensiva | Varias sesiones seguidas sin retirar tarjeta |
| Autonomia real | Medir duracion de bateria con BLE y microSD activos |
| Estabilidad energetica | Agregar capacitor cercano a microSD y comparar resultados |
| Uso acuatico | No aprobado aun; requiere carcasa y protocolo de sellado/seguridad |

# 9. Evidencia y trazabilidad

Los archivos fuente fueron copiados desde la microSD al proyecto para preservar evidencia. BOOT.CSV, INDEX.CSV y las sesiones 1 a 3 se conservan en datasets/evidencia/SS-PR-20260526-SD-001. Las sesiones 4 y 5, junto al CSV exportado por la app y la tabla comparativa, se conservan en datasets/evidencia/SS-PR-20260526-SD-002.

Cada carpeta contiene SHA256.csv con las huellas digitales de los archivos copiados. Registro tabular asociado: SS-BITACORA-PRUEBAS-PROTOTIPO-V001.csv.

| Revision | Fecha | Descripcion | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| V001 | 26/05/2026 | Validacion microSD a 5 V, bateria, cinco sesiones con V029 y comparacion app/SD. | Save Swimmer / Vittorio King |